	采购报价表【编号：(2015)宏贯招字第20150602-02】

	询价人（采购方）
	单位名称：福建宏贯路桥防腐科技股份有限（http://www.fjhgff.com）  / 福建龙岩长贯贸易有限公司
	邮编：364000

		联系人：谢：13850685112
	电话：0597-3301528             投诉电话：13599610202
	传真：0597-2560788

	报价人（供货人）
	单位名称：
	　
	　

		报价代理人（签字）：
	电话 ：
	　
	传真：

		电子邮箱地址：
	　


	木门包件数量清单

	序号
	名称
	编号
	示意图
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	复合套装门
	Pmm0921
	[image: image2.jpg]U]

0 00g1 G0

1000

(-

00cL 006

ey

0012





	樘
	15
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	2
	复合套装门
	Pmm1021
	[image: image3.jpg]]

Lz

0z
0zl 006

e

e

7501750

| ]
007 0051 Dok





	樘
	153
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	3
	复合套装门
	Pmm1521
	[image: image4.jpg]



	樘
	20
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	4
	复合套装门
	PLm1521
	[image: image5.jpg]TWO3-1021




	樘
	40
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	5
	木质夹板门
	1021
	[image: image6.jpg]]

031221




	樘
	278
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	6
	木质夹板门
	1221
	[image: image7.jpg]D’D
{isipo

M03-1527




	樘
	24
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	7
	木质夹板门
	1527
	[image: image8.jpg]o





	樘
	34
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	8
	木质夹板门
	1027
	[image: image9.jpg]



	樘
	56
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	9
	木质夹板门
	1627
	[image: image10.jpg]a

030924




1627

	樘
	8
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	10
	木质夹板门
	0924
	[image: image11.jpg]1]

]y

14595200

WO03-2127




	樘
	43
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	11
	木质夹板门
	2127
	[image: image12.jpg]



	樘
	30
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	12
	木质夹板门
	1827
	[image: image13.jpg]NO3-2130





1827

	樘
	6
	　
	　
	304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门吸、304不锈钢插销，插销的长度为：120MM

	13
	木质夹板门
	2130
	[image: image14.jpg]WO3-1024




	樘
	9
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	14
	木质夹板门
	1024
	[image: image15.jpg]m]

M03-082¢




	樘
	889
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	15
	木质夹板门
	0824
	[image: image16.jpg]WO -1224




	樘
	24
	　
	　
	304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门吸

	16
	木质夹板门
	1224
	[image: image17.jpg]mlim}




	樘
	6
	　
	　
	304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门吸、304不锈钢插销，插销的长度为：120MM

	17
	木质夹板门
	1324
	[image: image18.jpg]V0311824




1324

	樘
	1
	　
	　
	304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门吸、304不锈钢插销，插销的长度为：120MM

	18
	木质夹板门
	1824
	[image: image19.jpg]O

Wo-0azi




	樘
	12
	　
	　
	304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门吸、304不锈钢插销，插销的长度为：120MM

	19
	木质夹板门
	0821
	[image: image20.jpg]



	樘
	729
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	20
	木质夹板门
	1521
	[image: image21.jpg]=5

Wod-212¢




	樘
	49
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	21
	木质夹板门
	2124
	[image: image22.jpg]



	樘
	4
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	22
	木质夹板门
	PJM0921
	[image: image23.jpg]M03-1227




	樘
	78
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	23
	木质夹板门
	PJM1227
	[image: image24.jpg]



	樘
	5
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	24
	木质夹板门
	PJM2424
	[image: image25.jpg]ey




2424

	樘
	1
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	25
	木质夹板门
	M1-2427
	[image: image26.jpg]M03-1821




2427

	樘
	3
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，6mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	26
	木质夹板门
	PJM2130
	[image: image27.jpg]N03-1524




2130

	樘
	5
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，7mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	27
	木质夹板门
	M1-1821
	[image: image28.jpg]2030327




	樘
	1
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，8mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	28
	木质夹板门
	PJM1524
	[image: image29.jpg](= jjm)

M03-2124





	樘
	7
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，9mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	29
	木质夹板门
	PJM0927
	
	樘
	1
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，10mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固

	30
	木质夹板门
	PJM2124
	
	樘
	2
	　
	　
	含304不锈钢合页、执手锁（钥匙不低于3把）、304不锈钢门碰门吸，11mm磨砂玻璃，四周磨边。五金品牌：建五、海富乐、顶固


技术要求

(一)包件号：木门包
1、 质量标准
1、引用规范
本次采购的复合套装门、木质夹板门等产品应满足但不限于下列国家及行业规范：

《建筑木门、木窗》JG/T122-2000
《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB18580-2001
《木质门》WB/T1024-2006

《木结构工程施工质量验收规范》GB/J50206-2002

《建筑门窗洞口尺寸系列》GB5824

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210
2、一般要求

2.1总体要求：

2.1.1颜色统一采用胡桃色。

2.1.2木门的油漆品种采用天然树脂调和漆及醇酸调和漆面漆。

2.1.3五金要求为中级亚光不锈钢。

2.1.4除图中另有注明者除外，内门均做盖缝条或贴脸，其做法详见国标04J601-1第7页和32页。

2.1.5整樘门表面无划伤、磕碰等外伤。颜色与客户要求一致，无明显色差。颜色鲜明、木纹清晰。整批门色泽一致，无明显色差。油漆表面无流挂、缩孔、涨边、皱皮，线角处与表面基本一致，无积漆、磨伤等缺陷。整樘门尺寸与洞口尺寸相符合。木门双面着色一致，无明显差异。涂层表面无明显加工痕迹，无着色缺陷。按设计单位认可的深化图纸及加工工艺生产，真材实料。木门应平整、方正、无翘曲。符合国家标准公差要求。产品部件与部件之间结合应紧密、牢固、无缝隙、不活动。  线形均匀一致；槽口深浅一致，无波曲。
2.2复合套装门
复合套装门木材选用一等红白松或材质相似的木材，门扇厚度为40mm厚，构造按照2*60μm实木皮+2*5mm中密度板+30mm实木集成材芯材。在门套或门扇安装五金件的位置考虑硬木，增加咬钉力。复合套装门的对角线长度差≤2mm，门扇表面平整度≤1mm，含水率≤12%，浸渍剥离每一边不超过25mm合格试件数＞样品数的80%，表面胶合强度≥0.4Mpa，沙袋撞击无破损，甲醛释放量≤1.5mg /L。
2.3木质夹板门
2.3.1木质夹板门门框与门扇接触高低允许偏差2㎜，门框和门扇上缝允许偏差1—1.5㎜。门框翘曲允许偏差3㎜，门框宽、高允许偏差＋10㎜。门扇翘曲允许偏差2㎜，门扇宽、高允许偏差＋10㎜，门扇和门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。框扇的线性应符合设计要求，割角，拼缝应严密、整齐。贴面板不得脱胶，不得抛透表面平板。
2.3.2填充材料用3mm层板裁条编制网格，裁口面积8cm*8cm，面板厚度4mm，无脱层，无起泡。门框的竖框和帽头采用香衫，规格53mm*105mm,湿度符合WB/T1024-2006相关要求。
2.3.3门框防腐涂刷处理：应涂刷三遍以上，在第一遍完全干燥以后，再涂第二遍，不得漏涂，吸收量应大于0.5kg/㎡。
2.3.4贴面条宽度7cm，厚度0.8cm，每根贴面条的长度与门框尺寸相同。
2.3.5白乳胶标准：
[image: image1.png]i
i g -
1# jig:<)
SERL ABE, TETAMRY
PHE 3~7
TEEW % = 35
HE Pas = 0.5
x5 % = 3
BERREEE C < 17 4
AT R BRETRTK R E%
FEE = 9.3 6.9
FHEHYEE  Mpa
BEE = 3.9 20





对人体无害，甲醇不能超过国家标准。
2.3.6油漆要对人体无害，甲醇不能超过国家标准，涂膜无基材露底、剥离等缺陷，所有表面应无划痕、起泡、起皱、针孔，积粉等不良等现象。钢化玻璃（磨砂）厚度5mm，白点D<0.15mm不应有凹凸点及破损。

2、 货物包装
货物包装要求须用110*110*110cm或200*110*110cm的粘合板箱对货物进行包装，粘合板箱应选用无原木底座的，若有原木底座的包装箱须做好熏蒸（有熏蒸标识）；因货物形状特殊无法使用上述包装箱的，须用托盘包装，托盘大小尽量选用110*110cm或220*110cm,使用原木的木质托盘须做好熏蒸（有熏蒸标识）。所有产品的包装需有长途海运的保护措施。

3、 检验和验收
货物出厂前,供应商提前7个工作日通知采购方到厂里对货物进行验收。验收方式包括并不限于外观质量验收、第三方权威检测机构检验、随机剖切门扇检查内在质量等。

4、 样品要求
本次投标需提供700mm高*400mm宽的木质夹板门样品一樘，含铰链、闭门器、插销、锁具等五金配件。门扇右下角需斜切面处理，便于查看内在质量。

5、 伴随服务

中标单位需派一名专业技术人员对图纸、技术标准进行二次深化。深化图纸经我司认可后方可加工生产。
备注:营业范围要求: 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格且具有采购物资生产供应经验的生产商或代理商,营业范围包含所投物资。
生产能力要求:能满足我司工程需要。
质量保证能力要求：:能满足我司工程需要，需提供产品型式认可证书、检测报告等相关资料。
履约信用要求：报价人应具有良好的售后服务，在近3年内有不良记录者，将取消报价资格。

报价要求及注意事项：1、报价应注明可否含运费、包装费及必须提供17%增值税费。

2、交货时间：       

3、交货地点：:          

4、付款方式：               

5、报价有效期：（   ） 天，即在该期间内报价人的供货价格不随材料的变化而改变。
6、表中采购量是估计量，实际以签定合同为准。

7、请各供应商接函后于2015年06月06日12时之前报价到我公司，请将最优惠、最有竞争力的价格必须以密封或者传真报给我公司招标办，每页必须盖公章、签字。
8、各供应商报价前请仔细阅读上述报价注意事项，若有异议请来电咨询并在“报价单位说明”栏中加以详细说明。

