微课笔100套，请报价。

技术参数

一、硬件参数指标

- 设备组成：接收器、微课笔

- 无线技术：随处可用，无需定位，无线连接，蓝牙4.0传输协议

- 传输技术：红外线及超声波（Appx.80KHz）

- 传输速度：80次/秒，定位精度0.050mm

- 电池：微课笔锂电池3.7v/65mAH（可充电电池）充电2小时以内，可连续工作8小时以上；

- 笔压力值：超过600点/L-共振传感器；感应力度无迟缓

- 笔芯：支持普通圆珠笔笔芯或塑料笔芯

- 笔杆：设有LED灯，提示是否有电；1分钟不工作自动启动休眠状态节约电，提供唤醒按键。

- 接收器技术：红外线及蓝牙超声波，无线连接，操作稳定

- 数据采集速度80times/sec

- 磁性定位：接收器内设磁性吸附条可固定普通A4纸

- 接收器电池：3.7v/65mAH（可充电电池）充电2小时以内，可连续工作8小时以上

- ★书写介质：普通A4纸

- ★ 录制数据包：分辨率为1024*768以上像素，高清、矢量视频，视频文件支持高压缩比，采用无损压缩算法，5分钟视频文件少于10MB。（供现场演示视频文件供验证）。

- 本地保存：智能笔内设4G内存+手机本地内存

- APP软件功能参数

A PP 软件录制微课功能

- ★背景：可选择录制背景图颜色，也可在手机图库中选择图片作为背景图。

- 片头：可制作片头，上传片头logo，写明主讲人和学习目标。

- ★笔色：在录制过程中可更换笔的颜色，支持：黑色、白色、红色以及蓝色。

- 选色：在选择某种背景图颜色的时候，对应颜色的笔将不会显示出来。

- ★多页：录制过程中可添加新的页面，也可返回到原来录制的页面。

- ★声音：可同步录制笔迹与声音。

- ★保存：录制结束后，可按照年级科目归类保存微课视频。

- 笔迹压感：书写过程中，体验出微课笔压感功能。

- ★屏幕书写：能直接在屏幕上书写。

- ★笔粗：录制过程中，能修改笔粗大小。

APP软件微课播放功能

- ★显示背景：播放过程中，显示录制的背景。

- 显示片头：播放过程中，显示录制制订的片头。

- ★显示笔色：播放过程中显示笔迹录制的颜色，支持：黑色、白色、红色以及蓝色。

- ★显示多页功能：播放过程中表现新的页面切换、返回到原来播放页面的功能。

- ★播放声音：播放与笔迹同步的声音。

- 笔迹压感：播放过程中，体验出微课笔压感功能。

- ★显示屏幕书写笔迹：播放屏幕书写的笔迹。

- ★显示笔粗：播放过程中，能表现出录制时的笔粗大小。

APP软件微课管理功能

- 离线：可离线保存到手机本地

- ★上传：可上传自己录制的微课视频至云平台（必须显示出录制微课在云平台显示）。

- 删除：可删除自己录制的微课视频。

- 浏览：可离线或在线查看已上传的微课。

- 发布：发布已上传的微课给自己班级的学生。

- 反馈：查看已发布的微课，可以查看学生学习的情况，支持发布评论。

- ★分享：可一键分享到自己的社交圈（可同时支持qq、微信、微博）。

- 云平台服务

教师账号微课管理

- 分类：所有自己录制的微课视频都将默认在“我的微课”模块

- ★共享：共享自己录制的微课视频到校内资源平台，支持,校内资源共享

- 取消：取消已共享的微课视频

- 收藏：收藏微课视频到“我的收藏“；

- 整理：可以删除已收藏的微课视频

- ★发布：发布视频给学生学习，可一键发布全班同学，并可同步发给学生家长

- 定时：可指定发布的时间段，可随时修改

- ★反馈：查看已发布的微课，可以查看学生学习的情况，支持发布评论。

- 答复：可回复学生观看视频后的评论

- 编辑：可编辑微课视频名称及简介

- 删除：可删除微课视频，支持全选删除

- 下载：可下载微课视频

- 查看：可查看其他老师分享的微课视频，支持搜索和班级、学科分类查询

★扩展：可以无缝连接云办公，云教学，云资源，家校互通平台，支持单点登录，用户统一管理。

1、所供产品技术参数性能（配置）可实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求；

2、技术参数性能（配置）不明确或有误的，可用另列明详细、正确的技术参数性能（配置）。