绍兴联奥维修整改方案

1、屋面彩钢瓦生锈；屋面部分彩钢瓦全部生锈，不仅不能起到维护作用，更不能产生防雨作用，并且有掉落的安全隐患，需对生锈的彩钢瓦进行更换，并且对受损的彩钢瓦进行防锈漆及防水漆处理，保证屋面的正常使用，现场实际测量，生锈的彩钢瓦1350m2。

2、餐厅漏水：餐厅屋面为2004年修建砖混结构，预制楼板屋面，并且在屋面上有施工隔热层，并有水箱一座，目前餐厅出现漏水现象，并且有局部漏水严重， 屋面施工防水涂料；转移隔热层，并对隔热层下部进行屋面进行新铺卷材防水处理，防水处理完毕后，隔热层从新施工在屋面。

3、餐厅外外墙为2004年水泥砂浆抹灰后，粉刷涂料，因已使用多年，外墙出现多处空鼓裂缝，进水扩散致使至今墙皮脱落严重，需对约有4分之一的水泥砂浆墙皮面积，进行铲除重新抹灰修补后，整体涂刷外墙涂料。

4、对于餐厅女儿墙处进行压顶防水重新加铺一层4mm沥青改性卷材修复处理。