| 序号 | 设备名称 | 型号及厂家 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关特性测试仪 |  | 速度范围：0～20m/s；行程测量范围：0～900mm；电流测量范围：0～20A；分辨率：0.01A；时间测量范围:内同步6.5s外同步：1s～ | 台 | 1 |
| 2 | 电子摇表 |  | 数字兆欧表，输出电压等级： 500V，1000V 测量范围：0～19990MΩ 分 辨 率：0.01MΩ，0.1MΩ，1.0MΩ，10.0MΩ 相对误差：0～2000MΩ≤±5%±2d2000MΩ～19990MΩ≤10%±2d；电压/负载：1000V/20MΩ 电压跌落：约10% 短路电流：＞1.6mA 直流：8×1.5V(AA，R6)电池 交流：220V/50Hz 功耗：静态功耗≤160mW；最大功率≤2.5W | 台 | 2 |
| 3 | 电子摇表 |  | 数字兆欧表，全量程自动切换，自动计算吸收比，极化指数；测量方式：绝缘测试、吸收比、极化指数、快速测试；测试电压1000V、2500V、5000V、10000V；测试电流：>5mA(短路电流)；测量精度：±5％+2d；保护功能：具有短路、过压、过流、电池欠电保护；10分钟无操作自动关机；快速放电：容性试品放电，容量小于2uFB寸放电时间小于1秒。测量范围：0.01MΩ-2000GΩ。 | 台 | 2 |
| 4 | 数字兆欧表 |  | 输出电压范围500/1000/2500/5000V 绝缘电阻范围0-1000GΩ | 台 | 2 |
| 5 | 便携式瓦斯继电器自动测试仪 |  | 技术指标：流速试验0.5-1.6m/s,精度0.5级，绝对误差≤0.04m/s。 | 台 | 1 |
| 6 | 4-20mA信号发生器 |  | 4-20 mA之分辨率：1mA 基本精确度：0.025% + 5mA 有自动扫瞄,自动阶段输出,操作简单等功能 可直接输入1-100%之数值 0-20 mA, 0-24 mA 之选择：直接输入数值,操作简单 檔位分辨率精确度：0-4mA 0.001mA：0.025%+10mA4-20mA0.001mA:0.025% + 5mA 20-24mA0.001mA:0.025%+ 5mA | 台 | 1 |
| 7 | 滑线变阻器 |  | 4A、100欧 | 台 | 1 |
| 8 | 滑线变阻器 |  | 1A、390Ω | 台 | 1 |
| 9 | 滑线变阻器 |  | 1.45A、500Ω | 台 | 1 |
| 10 | 滑线变阻器 |  | 13A、10Ω | 台 | 1 |
| 11 | 滑线变阻器 |  | 20A、20Ω | 台 | 1 |
| 12 | 智能三相相位伏安表 |  | 测量并显示三相电压、电流、相位及六角向量图；实时测量有功、无功功率、视在功率、频率及功率因数的分相及总和功率； 小电流1.5mA测量相位,非常适用于新装用户投运后无负荷时检查接状况； 仪器测量精度高，测量范围宽5V～500V/1.5mA～10A范围内准确测量相位； 可设置PT、CT变比通过二次测量，自动换算成一次侧电参数； 配备500A电流钳可进行电流互感器测量，显示角差，比差，判别极性； 自动判别线路负载特性，判断三相三线及三相四线共1008种电能表接线错误，指出错误位置。 | 台 | 1 |
| 13 | 调压器 |  | 三相接触调压器0-750V、20kVA | 台 | 1 |
| 14 | 示波器 |  | 1GHz、500MHz、350MHz和100MHz带宽型号 2个和4个模拟通道型号 所有通道上高达 5 GS/s的采样率 所有通道均实现高达20M的记录长度 最大波形捕获速率 >340,000 wfm/s 标配无源电压探头，3.9pF电容性负载，500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽，高级触发套件。 | 台 | 1 |
| 15 | 多功能交流采样变送器校验装置 |  | 输出电压57.7V、100V输出电流1A、2A、5A可调细度0.002%。准确度0.05%。 | 套 | 1 |
| 16 | 三相交直流指示仪表检定装置 |  | 输出直流电压：75mV、200mV、1V、10V、75V、150V、300V、600V，0~120%可调，准确精度0.05%RG。 输出交流电压：15V、30V、75V、150V、300V、600V，0~120%可调，细度：0.002%准确精度0.05%RG。 输出直流电流：1mA、10mA、20mA、100mA、200mA、1A、5A、25A，0~120%可调，准确精度0.05%RG。 输出交流电流：50mA、200mA、1A、5A、10A、25A，0~120%可调，准确精度0.05%RG。 | 台 | 1 |
| 17 | 多功能电能表校验装置 |  | 交流电压输出 调节细度：0.01%RG 分辨率：5位有效数字 准确度：优于±0.1%RG 输出功率：额定每相 20VA 满负载调整率：小于±0.01%RG 输出范围：10V～500V 档位设置：57.7V、100V、220V、380V，内部自动档位切换 。 交流电流输出 调节细度：0.01%RG 准确度：优于±0.1%RG 分辨率：5位有效数字 输出功率：每相20VA 满负载调整率：小于±0.01%RG 输出范围：0.5mA～ 24A 档位设置：0.2A、1A、5A、20A，自动档位切换 功率输出 准确度：优于 0.1%RG 分辨率：5位有效数字（有功功率、无功功率、视在功率） 功率因数 调节范围：-1～0～+1； 分辨率：0.0001； 准确度：0.001。 相位 调节范围：0～359.99° 分辨率：0.001 ° 准确度：±0.05° 频率 调节范围：40Hz～70Hz 分辨率：0.001Hz 准确度：±0.002Hz 谐波 可以准确输出 2～31 次谐波，各次谐波可以任意组合叠加在一起同时输出，但是输出谐波时总的谐波含有率之和不要超出下表所出的限制。谐波含量显示准确度0.1%，谐波含量显示分辨率4位有效数字。谐波相位（相对于基波）调节范围0-359.99°。 谐波次数 电压最大谐波含有率（相对于基波） 2-8 40% 9-15 30% 16-31 20% | 台 | 1 |
| 18 | RTU检验装置 |  | 可检定直流电压表、电流表、功率表，检定直流电压、电流变送器。准确度等级：0.05 | 台 | 1 |
| 19 | 数字双钳相位伏安表 |  | 显示位数：31/2采样数率：3次/秒 | 台 | 1 |
| 20 | 备自投自动测试仪 |  | 电源：AC220V，50HZ 功率：小于100W 输出电压：AC57V、AC100V可调； 输出电流：5A可调 电流电压精度：1% | 台 | 1 |
| 21 | 测控装置检验仪 |  | 装置准确度等级：0.05级 输出电压：量程：3×57.7/100/220/380V，调节范围：0~120%（0~130%可选）调节细度：优于 0.01% 输出稳定度：≤0.05%/180s 输出失真度：≤0.5% 输出容量：＞15VA/表位 负载特性：阻性、感性和容性 容性负载：4uF 输出电流：量程：3×0.01A、0.1A、0.25A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A 调节范围：0~120% 调节细度：优于 0.01% 输出稳定度：≤0.05%/180s 输出失真度：≤0.5% 输出容量：＞25VA/表位 负载特性：阻性、感性 启动电流输出：0.1mA(最小)，准确度：≤5% | 台 | 1 |
| 22 | 水内冷绝缘电阻测试仪 |  | 准确度：±(10%+5字) 测量范围：0.1M～200GΩ 显示方式：数字和模拟指针双显。 温度测量：-25℃～125℃ 试验电压范围：0.5Kv ，1KV，2.5KV 短路电流：≧20mA 测量时间：1分钟～10分钟（与测量方式有关） 工作电源：180～270VAC ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电) 工作环境：温度-10～40℃，相对湿度20～80％。 | 台 | 1 |
| 23 | 核相仪 |  | 无线型;准确度：自校误差≤2，现场测试：同相误差≤10°，不同相误差≤15°；采样速率3次/；主机电源为9V±2V；X和Y采集器电源电压为12V ±1.5V；主机工作电流≤7MA ；X和Y采集器工作电流≤4mA ；主机和 X、Y采集器的视距传输距离为X、Y≤100m ；工作环境: -20℃+60℃ 湿度：≤95%RH；储存环境：-40℃┉ +55℃ 湿度：≤95%RH；本产品所测电压交流等级为0.38KV┉220kV | 台 | 1 |
| 24 | 直流发生器 |  | 额定输出电压：60kV；额定输出电流：5mA；输出功率120W;充电电流3mA; 0.75切换误差≤0.5%;波纹系数≤1.0%。 | 台 | 1 |
| 25 | 直流发生器 |  | 额定输出电压：300kV；额定输出电流：3mA；输出功率120W;充电电流3mA; 0.75切换误差≤0.5%;波纹系数≤1.0%。 | 台 | 1 |
| 26 | 交流耐压装置 |  | 额定输出电压：6kVA50kV | 台 | 1 |
| 27 | 交流耐压装置 |  | 额定输出电压：30kVA50kV | 台 | 1 |
| 28 | 安全工器具绝缘耐压测试仪 |  | 电流测量范围：AC 0～19.9mA，高压输出电压：AC 0～30.0kV，仪器测量精度：0.2级，仪器工作电压：AC220V， 频率50Hz | 台 | 1 |
| 29 | 发电机转子交流阻抗测试仪 |  | 交流阻抗：0－99.999Ω0.5级，交流电压：0－600V 0.2级，交流电流：0----120A0.2级，有功功率0-----72kW0.5级，频率：45-75Hz0.2级，工作电源：220±10％50Hz。 | 台 | 1 |
| 30 | 变压器全自动变比组别测试仪 |  | 变比测量范围：1～10000 组别：1～-12点，精度：0.2级，电源：AC220V ±10% 50Hz。 | 台 | 1 |
| 31 | 调频串联谐振试验系统 |  | 额定输出电压 0～120kV（AC有效值）及其以下 输出频率 30～300Hz 谐振电压波形 纯正弦波，波形畸变率<1.0% 最大被试品电流 2A 最大试验容量 600kVA及其以下 工作制 满功率输出下，一次连续工作时间60min 品质因数 30～90 频率调节灵敏度 0.1Hz,不稳定度<0.05% 工作电源 三相380V±10%，50Hz 以上参数供参考，仪器采购时与发电机厂确认阻抗后，方可供货。 | 台 | 1 |
| 32 | 断路器动作特性分析仪 |  | 量程: 4000.0ms 分辩率:0.1ms 误差: 100ms以内0.1ms±1100ms以上 0.1%±1 同期速度：量程：20.00m/s 分辩率：0.01m/s 误差：0-2m/s以内±0.1m/s±1个字②100ms以上±0.2m/s±1个字 合闸电阻：量程：1600Ω 分辨率：1Ω | 台 | 1 |
| 33 | 接地电阻测试仪 |  | 仪器测量范围：0～5000Ω 测量精度：2% 测量输出电流：AC≤5A (可调) 测量输出电压：最高480V | 台 | 1 |
| 34 | 绝缘杆 |  | 220kV | 套 | 2 |
| 35 | 绝缘杆 |  | 6kV | 套 | 2 |
| 36 | 绝缘手套 |  | 6kV | 付 | 4 |
| 37 | 绝缘靴 |  | 6kV | 双 | 4 |
| 38 | 绝缘伸缩梯 |  | 6米 | 支 | 1 |
| 39 | 放电棒 |  | 50kV | 支 | 2 |
| 40 | 验电器 |  | 10kV | 支 | 2 |
| 41 | 直流微电阻测试仪 |  | 输出电流：20A 1A 100mA 10mA 1mA 量程：0Ω～199.99Ω 分辨率：0.1uΩ 准确度：0.2±1uΩ10A | 台 | 1 |
| 42 | 变压器直流电阻测试仪 |  | 量程：0～4Ω 输出电流：50A、20A、10A、5A 分辨率：0.1μΩ 输出电压高，可靠性强 | 台 | 1 |
| 43 | 介质损耗测试仪 |  | 电容量程：40PF～50NF,分辨率：0.01PF，介损量程0.10～100%,分辨率：0.001%，全自动抗干扰 | 台 | 1 |
| 44 | 避雷器计数器动作测试仪 |  | 输出电压：DC1600V±3% 间隔时间：≥30s 供电电源：DC12V / AC200V±10%50Hz±2% 冲击电流：≥100A（8/20μs） | 台 | 1 |
| 45 | 氧化锌避雷器测试仪 |  | 额定输出(DC)：电流：0～1000μA 电压：0～30kV 测量误差：1%±1个字 分 辨 率：电流：1μA 电压：0.1kV 纹波系数：≤1.0% 工作电源：AC220V±10% | 台 | 1 |
| 46 | 开关回路电阻测试仪 |  | 输出电流：最大100A 测试范围：0～100mΩ0--50uΩ 测试精度：0.1uΩ 输出功率：2000w 工作方式：连续测量 | 台 | 1 |
| 47 | 相序表 |  | 功能 相位旋转(顺时针或逆时针),开相检测 检测方法 静电感应 测试电压量程 70~1000V AC 相-相(正弦波,连续输入) 导体直径范围 2.4~30mm 绝缘电线(横截面：约1.5 ~ 325mm .) 测试频率范围 45~66Hz 相位旋转 顺时针: 绿色箭头LED， 顺时针"旋转" , 绿色标志"CW" 点亮, 间歇音蜂鸣 逆时针: 红色箭头 LEDs 逆时针"旋转", 红色标志"CCW" 点亮, 连续音蜂鸣 显示 非常明亮的LED显示功能。 | 个 | 1 |
| 48 | 交、直流电压表 |  | ≌0-300-600V 0.5级 | 块 | 2 |
| 49 | 交、直流安培表 |  | 0-100A（带同名端）0.5级 | 块 | 2 |
| 50 | 交、直流安培表 |  | 5-10A（带同名端）0.5级 | 块 | 2 |
| 51 | 交、直流毫安表 |  | ≌0-250-500mA | 块 | 2 |
| 52 | 交、直流安培表 |  | 50A（带同名端）0.5级 | 块 | 2 |
| 53 | 电压表 |  | 0-600V | 块 | 2 |
| 54 | 数字钳形电流表 |  | 0-600A 0.5级 | 块 | 2 |
| 55 | 万用表 |  |  | 块 | 6 |
| 56 | 对讲机 |  |  | 对 | 2 |
| 57 | 红外线测温仪 |  |  | 台 | 1 |