
	序号
	流程图位号
	设备名称
	型  号 
	操作条件
	流量

m3/h
	扬程

m
	泵必需气蚀
余量
m
	密封

要求
	电机

型号 
	功率(KW)
	电机

防爆

等级
	电压(V)

或汽(气)压力(表)

MPa
	转速rpm
	主体
材质
	数量(台)
	备  注

	
	
	
	
	介质
	温度

℃
	压力

(表压)

MPa
	
	
	
	
	
	轴

功率
	采用

功率
	
	
	电机
	搅拌器
	
	操作
	备用
	

	1
	P0101
	纯水泵
	IHW 50-125A
	纯水
	常温
	0.17
	8
	17
	2.3
	
	
	
	1.1
	非防爆
	
	2900
	
	S30408
	1
	
	卫生级

	2
	P0102
	冷水泵
	IHW 50-125A
	纯水
	常温
	0.17
	8
	17
	2.3
	
	
	
	1.1
	非防爆
	
	2900
	
	S30408
	1
	
	卫生级

	3
	P0103
	热水泵
	IHW 50-125A
	热水
	90
	0.17
	8
	17
	2.3
	
	
	
	1.1
	非防爆
	
	2900
	
	S30408
	1
	
	卫生级

	4
	P0104
	输送泵
	IHW 40-100A
	热水
	90
	0.11
	3.9
	10.6
	2.3
	
	
	
	0.37
	非防爆
	
	2900
	
	S30408
	1
	
	卫生级

	5
	P0105
	输送泵
	IHW 40-100A
	热水
	90
	0.11
	3.9
	10.6
	2.3
	
	
	
	0.37
	非防爆
	
	2900
	
	S30408
	1
	
	卫生级

	6
	P0106
	输送泵
	IHW 40-100A
	茶液
	90
	0.11
	3.9
	10.6
	2.3
	
	
	
	0.37
	非防爆
	
	2900
	
	S30408
	1
	
	卫生级

	7
	P0107
	输送泵
	IHW 40-100A
	茶液
	常温
	0.11
	3.9
	10.6
	2.3
	
	
	
	0.37
	非防爆
	
	2900
	
	S30408
	1
	
	卫生级

	8
	P0108
	输送泵
	IHW 50-125A
	茶液
	常温
	0.17
	8
	17
	2.3
	
	
	
	1.1
	非防爆
	
	2900
	
	S30408
	1
	
	卫生级

	9
	P0109
	输水泵
	IHW 50-125A
	回用水
	常温
	0.17
	8
	17
	2.3
	
	
	
	1.1
	非防爆
	
	2900
	
	S30408
	1
	
	卫生级

	10
	P0110
	输送泵
	IHW 25-125A
	茶液
	常温
	0.17
	2.5
	17
	2.3
	
	
	
	0.55
	非防爆
	
	2900
	
	S30408
	1
	
	卫生级

	13
	P0113
	热水泵
	IHW 50-125A
	热水
	90
	0.17
	8
	17
	2.3
	
	
	
	1.1
	非防爆
	
	2900
	
	S30408
	1
	
	

	14
	P0114
	废水自吸泵
	32ZX3.2-20
	废水
	常温
	0.20
	3.2
	20
	
	
	
	
	1.1
	非防爆
	
	2900
	
	S30408
	1
	
	

	15
	P0115AB
	无油立式真空泵
	抽气速率100L/S，极限压力2000Pa，泵转速300r.p.m。
	真空气
	常温
	
	
	
	
	
	
	
	7.5
	非防爆
	
	
	
	S30408
	2
	
	

	18
	X0103
	双联过滤机
	SSLDN40
	茶液
	90
	0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	组合件
	1
	
	

	27
	P0116AB
	输送泵
	IHW 40-100A
	氧化酶
	90
	0.11
	3.9
	10.6
	2.3
	
	
	
	0.37
	非防爆
	
	2900
	
	S30408
	2
	
	卫生级

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


