POE交换机-S系列

## 产品简介

DS-3E系列POE交换机支持5/8/16/24口百兆PoE电口，可通过网线直接供电，PoE自适应802.3af和802.3at标准，整机PoE最大输出功率为58/120/230/370W，通过普通的5类双绞线即可为AP、IP摄像头、IP电话等PoE受电设备同时传输电力和数据。

设备支持网络延长（EXTEND）模式，开启后，使用超五类及以上网线时，对应端口的数据传输和供电距离最远可达250米；PoE支持8芯供电技术，有效降低电源线路损耗；支持重要端口数据保障功能，对于重点区域的数据或视频，优先保证及传输。

整机全金属设计，结构坚固、使用方便，可靠性好，适用于园区、楼宇等多种监控场景。

DS-3E0105P-S

DS-3E0109P-S

DS-3E0318P-S

DS-3E0326P-S

## 订货型号

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| DS-3E0105P-S | 5口百兆非网管型PoE交换机，4百兆PoE电口，1百兆电口 |
| DS-3E0109P-S | 9口百兆非网管型PoE交换机，8百兆PoE电口，1百兆电口 |
| DS-3E0318P-S | 16+2G百兆非网管型PoE交换机，16百兆PoE电口，2千兆COMBO口 |
| DS-3E0326P-S | 24+2G百兆非网管型PoE交换机，24百兆PoE电口，2千兆COMBO口 |

## 功能特性

- 支持802.3af/at PoE标准

- 支持PoE 8芯供电技术，降低网线电源损耗

- 支持重要端口数据保障

- 支持EXTEND模式，延长网线传输至250m

- 支持buffer优化，保证视频数据传输

- 存储转发交换方式；

- 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准

- 平均无故障时间MTBF≥10万小时；

- 全金属封闭结构；

- 桌面、机架式设计,安装简便

## 技术参数

| 产品型号 |  | DS-3E0105P-S | DS-3E0109P-S | DS-3E0318P-S |  |  | DS-3E0326P-S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端口 | 10/100M RJ45 | 5 | 9 | 16 |  |  | 24 |  |
|  | 10/100/1000M RJ45 | / | / | 2 |  |  | 2 |  |
|  | 1000M SFP | / | / | 2个（复用） |  |  | 2个（复用） |  |
|  | 高优先级端口 | Port 1 | Port 1~2 | Port 1~8 |  |  | Port 1~8 |  |
| 性能 | 存储转发 | 支持 |  |  |  |  |  |  |
|  | MAC地址表 | 1K | 4K |  |  |  |  |  |
|  | MAC地址学习 | 自动学习/老化 |  |  |  |  |  |  |
|  | 背板带宽 | 1Gbps | 1.8Gbps |  | 7.2Gbps | 8.8Gbps |  |  |
| 重量 |  | ＜0.9kg | ＜1.39kg |  | ＜5.01kg | ＜5.58kg |  |  |
| 产品尺寸 |  | 132*93.3*27.6mm | 235*103*27mm |  | 440*284.8*44mm | 440*284.8*44mm |  |  |
| 标准机架高度 |  | 1U |  |  |  |  |  |  |
| PoE供电 | PoE供电标准 | IEEE 802.3af、IEEE802.3at |  |  |  |  |  |  |
|  | PoE供电线芯 | 支持8芯供电，采用网线的1236和4578线序同时供电 |  |  |  |  |  |  |
|  | PoE端口 | Port 1~4 | Port 1~8 |  | Port 1~16 |  |  | Port 1~24 |
|  | 端口最大供电功率 | 30W |  |  |  |  |  |  |
|  | POE最大供电功率/整机最大功率 | 58W/63W | 120W/127W |  | 230W/250W |  |  | 370W/440W |
| 网络延长模式 |  | 支持，通过EXTEND开关实现 |  |  |  |  |  |  |
| 防雷等级 | 端口防雷 | 4KV |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源防雷 | 4KV | 2KV |  | 6KV |  |  |  |
| 电源 |  | 51V DC，1.25A | 51V DC，2.5A |  | 100~240V AC，50/60Hz |  |  |  |
| 使用环境 | 工作环境 | 工作温度：0℃～40℃ 工作湿度：10%～90% RH不凝结 |  |  |  |  |  |  |
|  | 存储环境 | 存储温度：-40℃～70℃ 存储湿度：5%～90% RH不凝结 |  |  |  |  |  |  |
| 数据传输速率 |  | 以太网：10Mbps（半双工）/20Mbps（全双工） 快速以太网：100Mbps（半双工）/200Mbps（全双工） |  |  |  |  |  |  |
| 网络介质 |  | 以太网：3类或以上UTP/STP 快速以太网：5类或以上UTP/STP |  |  |  |  |  |  |
| 网络标准 |  | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、IEEE 802.3x |  |  |  |  |  |  |