1、技术参数

表1    1×N  PLC光分路器性能参数表（含连接器）

| 规格 |  | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤类型 |  | G.657.A2 |  |  |  |  |  |  |
| 工作波长 |  | 1260nm~1650nm |  |  |  |  |  |  |
| 最大插入损耗(dB) |  | ≤3.5 | ≤6.9 | ≤10.2 | ≤13.5 | ≤16.8 | ≤19.8 | ≤23.4 |
| 端口插损均匀性(dB) |  | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 波长间插损均匀性(dB) |  | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
| 回波损耗(dB) | （输出端截止） | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
|  | （输出端开路） | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ≥24 | ≥28 | ≥28 | ≥30 |
| 方向性(dB) |  | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |

光分路器设备工作温度是-40~+85摄氏度，在工作温度范围内能满足表1要求的光性能指标。当光分路器在-40摄氏度低温、85摄氏度高温环境长期工作时与常温下工作相比较，插入损耗变化δ满足：δ≤0.5dB，并且新的插入损耗值满足表1要求，回波损耗、方向性等指标满足表1中参数要求。光分路器设备在-50~-40摄氏度时能工作，当环境温度恢复到-40~+85摄氏度，设备的光性能指标能恢复到表1的要求。光分路器设备正常工作的大气压力环境为：62~106Kpa。

提供证明材料

2、规格尺寸

1CM（宽）*8CM（长）*0.3CM（厚），尺寸允许减小，但增大的幅度不超10%。成端配SC头连接器，进线和出线尾纤长度各为50CM。

是否并提供样品