| 序号 | 设 备 名 称 | 数量 | 型号及规格 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 钢筋定位扫描仪 | 1套 |  | （1）直径检测范围：Ф6mm～Ф50mm；（2）直径测量最大允许误差：±1档；（3）保护层厚度范围：6mm～90mm（第一量程），7mm～180mm（第二量程）；（4）电源：干电池，供电时间大于30小时。 |
| 14 | 裂缝宽度检测仪 | 1台 |  | （1）放大倍数：50倍；（2）测量范围：0.02-1.0 mm /0.02-2.0mm；（3）估读精度：0.01mm；（4）相对误差：±1％；（5）使用电压：12V（8节AA1.5V干电池）；（6）参考重量：显示屏600g，测量头12g。 |
| 15 | 裂纹观测仪 | 2套 |  | （1）检测范围：0-3mm；（2）检测精度：0.02mm；（3）放大倍数：60倍；（4）存储容量：可接1G存储卡；（5）工作温度：-20-60℃；（6）显示方式：自动计算显示裂缝宽度；（7）图片可保存为：bmp或jpg格式；（8）软件可标注：裂缝宽度锂电池供电采用USB接口传送数据. |
| 16 | 桥梁基础冲刷仪 | 1套 |  | （1）测深范围：0.8~100米；（2）分辨率：0.01m；（3）精度：±1%H±0.05m；（4）工作频率：100KHZ；（5）功能：数字滤波，声波和吃水深度修正；（6）电源：9V层叠电池一块；（7）显示：4位LED。 |
| 17 | 超声波探伤仪 | 1台 |  | （1）声速范围：1000～9999m/s；（2）工作频率：0.1～20MHz；（3）脉冲强度：多级可调；（4）电源电压：DC:7.2V、 AC:220V；（5）工作时间：≥20hours；（6）参考重量：1.5kg。 |
| 18 | 笔记本电脑 | 9台 |  | （1）处理器主频：2.2GHz；（2）内存容量：2GB；（3）屏幕尺寸：15.5英寸；（4）双核心/四线程；（5）操作系统:Windows7；（6）硬盘:机械硬盘,5400转，500GB。 |
| 19 | 电动油桶泵 | 1台 | SB-3 | （1）流量9m³/h；（2）流量150L/min；（3）扬程7.5m；（4）功率0.88KW；（5）参考重量：9KG |
| 20 | 磅秤 | 1台 | 100kg | 最大秤重100kg，秤重误差：±0.5 kg |
| 21 | 电热蒸馏水器 | 1台 | 10L/H | （1）适用电源：380V/50Hz；（2）功率：7.5kW；（3）出水率：≥10L/H；（4）包装尺寸（纸）：42*38*90；（5）参考重量：10KG |
| 22 | 电动冲击钻 | 2台 |  | （1）最大钻孔直径：混凝土：20/13毫米，钢材：13/8毫米，木材：40/25毫米；（2）最大夹头直径：13毫米；（3）冲击率：16000/48000次/分钟；（4）输入功率：701瓦；（5）空载速率：1000/3000转/分钟；（6）参考重量：2.1kg。 |
| 23 | 灰浆机 | 1台 |  | （1）额定容量:250kg；（2）搅拌时间:3分钟/筒；（3）电动机:Y100L1-4-2.2；（4）主轴转速:20转/分；（5）参考重量:430kg。 |
| 24 | 混凝土震捣棒 | 2台 |  | （1）振动：9500-12500；（2）转速：3000转/分；（3）振幅：1.1mm；（4）软轴尺寸：8×400/600；（5）振捣头尺寸：28×384mm；（6）动力：罗宾EY20-3D/5HP/汽油/四冲程。 |
| 25 | 混凝土钻 | 2台 |  | （1）空载转速：900/1200（r/min）；（2）钻孔直径：205；（3）电源类型：交流电源；（4）电源电压：380V；（5）额定输出功率：2.2（W）；（6）参考重量：50（kg）。 |
| 26 | 潜水泵 | 1台 |  | （1）排出口径：65（mm）；（2）流量：25（m3/h）；（3）扬程：15（m）；（4）功率：2.2（kW） |
| 27 | 手提照明灯 | 41个 |  | （1）额定电压：11.1V；（2）额定容量：4Ah；（3）光源：LED；（4）强光连续工作时间：6.5h；（5）工作光连续工作时间：13h；（6）充电时间：6h(正常)/8h(耗尽)；（7）电池寿命：约1000次循环；（8）参考重量：1.48kg。 |
| 28 | 头灯 | 256台 |  | （1）额定电压：3.7V；（2）额定容量：1.25Ah；（3）光源使用寿命：≥100000h；（4）强光连续工作时间：≥4h；（5）工作光连续工作时间：≥8h；（6）充电时间：4～6.5h；（7）电池寿命：约500次循环；（8）参考重量：0.086kg。 |
| 29 | 手持式混凝土开槽机 | 1台 |  | （1）功率：1200W；（2）额定电压：220V/110V；（3）额定频率：50/60Hz；（4）锯片直径：150mm；（5）孔径:20mm；（6）空载转速：6000rpm；（7）最大切割深度：38mm；（8）开槽宽度：10/17/23/37mm。 |
| 30 | 手提电钻 | 2台 |  | （1）额定输出功率：320（W）；（2）钻孔直径：钢材10 铝材13 木材20；（3）钻头夹持方式：钻夹头；（4）电钻是否可调速：无级调速；（5）电钻结构：手枪式；（6）额定转速：2500（r/min）；（7）电源电压：220V；（8）参考重量：1.2（kg）。 |
| 31 | 望远镜 | 3台 |  | 10倍 |
| 32 | 对讲机 | 108台 |  | （1）频率范围：VHF(136-162/146-174MHz) UHF(403-440MHz 438-470MHz)； （2）信道数量：16； （3）尺寸(高×宽×厚)：126.5mm×61.5mm×42mm-45mm(视电池种类)； （4）参考重量：375g-428g(视电池种类)； （5）信道间隔：12.5/20/25kHz； （6）电源电压：7.5伏； （7）工作环境温度：-30℃到+60℃； （8）电池工作时间：(视电池种类)高功率8-14小时/低功率10-19小时； （9）发射功率：VHF(1W/5W) UHF(1W/4W)； （10）发射机频率稳定性：±2.5ppm； （11）FM干扰和噪音：40dB(12.5kHz) 45dB(25kHz)； （12）接收灵敏度：0.25μV； （13）音频失真：<3%； （14）接收机干扰和噪音：45dB(12.5kHz) 50dB(25kHz)； （15）音频输出功率：500mW； （16）FCC调制方式：16K0F3E及11K0F3E。 |
| 33 | 对讲机平台 | 8台 |  | （1）工作频率范围：136-150，146-174/400-430，450-480MHz； （2）高稳定度晶振，100%连续工作，16个全双工信道； （3）QT / DQT 连DSP数字信号解码； （4）可编程宽带/窄带频宽； （5）优先扫描及优先PT； （6）Flash ROM 存储器； （7）暗藏留言及密码进入。 |
| 34 | 轨道检查仪 | 4台 |  | 序号; 技术指标或检测项目; 测量范围; 示值误差; 备注. 1; 左右高低; ±50mm; ±1.0mm/10m弦. 2; 左右轨向; ±100mm; ±1.0mm/10m弦. 3; 正矢; ±400mm; ±1.0mm/20m弦. 4; 轨距; 1410～1470mm; ±0.5mm. 5; 水平及超高（超高调头误差）; ±200mm; ±0.5mm. （超高调头误差为：0.3mm）. 6; 三角坑; ±30mm; ±1.0mm; 2.4m、6.25m基长. 7; 里程; 0～9999km; ± 3 ‰. 8; 轨距变化率; 1 ‰～ 2 ‰; 可以选择. |
| 35 | 钢轨探伤仪 | 8台 | GT-2 | （1）发射接收通道数及工作方式：共10通道，可9通道循环工作，各通道分别发射接收；（2）通道频率范围：2～4MHz；（3）检测范围：具有自动及43、50、60、75kg/m各档；由软件控制，自动设置；（4）水平线性误差：≤1%；（5）垂直线性：≤15%；（6）动态探伤能力：配用0°，37°，70°路轨专用探头，可发现钢轨对比试块的全部人工缺陷并发出相应的报警指示；（8）仪器使用电源：直流12V（锂电池组）；（9）连续工作时间：≥8h。 |
| 36 | 焊缝探伤仪 | 8台 |  | （1）检测范围：0.0～10000mm（钢纵波），连续可调，最小步进值0.1mm；（2）声速：1000～15000m/s，连续可调；（3）内置30种常用的材料声速值，（4）脉冲移位：-20～3000μs；（5）探头零值：0～999.9μs。 |
| 37 | 钢轨肥边处理机 | 8台 | NLG-80 | （1）输出功率：9kW；（2）空气压力：0.3~0.6Mpa；（3）空载电压：<18V；（4）工作电压：112V；（5）切割电流：80A；（6）额定转速：3400r/min；（7）切割厚度：1-15mm；（8）参考重量： 90kg。 |
| 38 | 手提砂轮机（角磨） | 4台 |  | （1）额定电压：220V；（2）额定功率：710W；（3）转速：12000r/min；（4）砂轮尺寸：100mm。 |
| 39 | 手提砂轮机（直磨） | 4台 |  | （1）额定电压：220V；（2）额定功率：650W；（3）转速：6000r/min；（4）砂轮直径：Φ125mm。 |
| 30 | 交流弧焊机 | 5台 | BX3-300 | （1）额定输入电压：三相380V；（2）额定输入频率：50Hz；（3）额定输入容量：22.2kVA；（4）额定输入电流：58.5A；（5）额定负载持续率：60%；（6）额定焊接电流：300A；（7）工作电压：22.4-32V；（8）电流调节范围：60～300A；（9）参考重量：约178kg。 |
| 41 | 成套焊补设备 | 8组 | （由投标人在投标文件中推荐(注明)品牌和主要参数） | 包括内燃直流弧焊机、空压机和钢轨加热器。主要用于伤损钢轨的焊补修工作。 |
| 42 | 液压抢修抢险机具 | 4套 | （由投标人在投标文件中推荐(注明)品牌和主要参数） | 包括液压动力站、液压锯轨机、液压钻孔机、液压磨轨机、液压冲击扳手、液压捣固机、液压倒棱机、液压机动推凸机和液压渣浆泵，其中液压捣固器2台，其设备余均为1台。主要用于对线路的抢修工作。 |