铰链螺栓轴承的初始规格

轴承或衬套在这些条件下操作，请参考下图：

| 速度 | W | 摆动运动，每周期+/- 40° ，每分钟1000周期 |
| --- | --- | --- |
| 总径向载荷 | F1+F2 | 振荡负载，每周期0-18kn |
| 周边环境 |  | 150°C下的蒸汽/水 |
| 外型尺寸 |  |  |
| 内径 | d | 32mm |
| 最大外径 | D | 52mm |
| 最大轴承长度 | L | 58mm |

润滑方式:

必须使用永久性润滑或非润滑轴承或衬套.

在运行过程中不可能提供润滑剂（例如循环油）,轴承不得将润滑剂泄漏到周围环境.

变数：

如有必要，可以稍微降低周围温度；

直径可以改变几毫米；

可以安装密封件以减少蒸汽暴露，保护润滑剂等；

但密封件和轴承的总长度不能超过规定的最大长度。

注：conrod  连杆

Bushing/bearing   衬套或轴承

Oscillating  bolt  摆动螺栓