电气安全综合测试仪技术要求

| 电气安全综合测试仪技术要求明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 电气强度 | 输出电压：AC 200-5000V 精度：±1.5% 测试时间：1-60S 击穿电流：0-40mA 击穿电流精度：± 1.5% | 国际一线品牌 |  |
| 2 | 绝缘电阻 | 输出电压：DC 200-1000V 输出电压精度：±1.5% 测量范围：1-1000MΩ 精度：±5% |  |  |
| 3 | 接地电阻 | 接地电流： 5.0～30.0A 接地电流精度：± 1.5% 测量范围：0.05-0.3Ω 接地电阻测量精度：±1.5% |  |  |
| 4 | 泄漏电流 | 测试电压：1.06倍额定电压 测试范围：0-5mA 测量精度：±5% |  |  |
| 5 | 其它 | 四合一综合测试设备，带脚轮，可随时移动；配备通用测试线；测试不通过时有警报提示 |  |  |
| 6 | 标准依据 | GB 4706 系列相关标准 GB/T 21087(最新版) GB/T 34012 | / |  |